# Computer Assignment 3 - Signals & Systems - Dr Akhavan

# Amirali Dehghani - 810102443

## Question 1

در این بخش هدف، پنهان‌کردن یک متن در یک تصویر است. این کار به روش‌های مختلفی قابل انجام است که در اینجا با پیدا کردن شلوغ‌ترین نقاط عکس و قرار دادن پیام در LSB (Least significant bit) یا کم‌ارزش‌ترین بیت انجام شده است. در ادامه توضیحات بیشتری درباره‌ی این داده خواهد شد.

clc, clearvars, close all;

### 1 - 1) Creating Mapset

در ابتدا ما باید مپ ست مورد نظر خودمان را بسازیم. در اینجا یک آرایه‌ی دو بعدی از حروف الفبای انگلیسی و چند کاراکتر داریم که دومین عضو هر کدام، باینری شده‌ی آن کاراکتر تا 5 بیت است.

Nch = 32;

mapset = cell(2,Nch);

Alphabet ='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz .,!";';

for i = 1:Nch

mapset{1,i}=Alphabet(i);

mapset{2,i}=dec2bin(i-1,5);

end

### 1 - 2) Encoding a picture

در این بخش تصویری که می‌خواهیم آن را رمز‌گذاری کنیم را بارگذاری می‌کنیم  و آن را سیاه سفید می‌کنیم. علت آن این است که عکس‌های سیاه سفید، در واقع در هر پیکسل مقدار R، G و B آن‌ها با یکدیگر برابر است و در نتیجه در هنگام مواجه با هر پیکسل، فقط با یک عدد کار می‌کنیم. سپس وارد تابع coding میشویم که توضیحات آن در ادامه داده خواهد شد.

[file, path] = uigetfile({'*.jpg;*.png'}, "Choose your picture: ");

picture = imread([path, file]);

picture = rgb2gray(picture);

message = 'signal;';

codedPicture = coding(picture, message, mapset);

تابع message2binary، پیام حاوی متن را که به صورت یک رشته است، دریافت کرده و تا زمانی که رشته تمام نشده یا به کاراکتر ; نرسیده، ادامه می‌دهد و در نهایت خروجی آن، یک باینری است.

function binarizedMessage = message2binary(message, mapset)

binarizedMessage = '';

for charInMessage = message

found = false;

for charInMapSet = mapset

if charInMessage == charInMapSet{1};

binarizedMessage = [binarizedMessage, charInMapSet{2}];

found = true;

break;

end

end

if ~found

fprintf('Character "%c" not found in mapset. Skipping...\n', charInMessage);

end

end

end

تابع sortBlocks، بلاک‌هایی که می‌توان در آن‌ها کلمه را پنهان کرد خروجی می‌دهد. اساس کار آن به این شکل است که بدون در نظر گرفتن بیت آخر هر پیکسل یا همان LSB، کنتراست هر بلاک blockSize * blockSize را به صورت تفاضل بیشترین و کمترین پیکسل آن بلاک محاسبه می‌کند و اگر از threshold ورودی داده شده بیشتر باشد، آن بلاک را به عنوان بلاکی که می‌توان  در آن پیام را مخفی کرد ذخیره کرده و در آخر تمامی آن‌ها را خروجی می‌دهد.

function availableBlocks = sortBlocks(picture, roundedSize, blockSize, threshold)

blocks = {}; availableBlocks = {};

for i = 1:blockSize:roundedSize(1)

for j = 1:blockSize:roundedSize(2)

pixels = picture(i:i + blockSize-1, j:j + blockSize-1);

blockWithoutLSB = bitand(pixels, 254);

contrast = max(blockWithoutLSB(:)) - min(blockWithoutLSB(:));

block = containers.Map();

block('pixels') = pixels;

block('contrast') = contrast;

block('position') = [i, j];

if (contrast > threshold)

availableBlocks{end+1} = block;

end

blocks{end+1} = block;

end

end

contrasts = cellfun(@(block) block('contrast'), availableBlocks);

[~, sortedIndices] = sort(contrasts, 'descend');

availableBlocks = availableBlocks(sortedIndices);

end

تابع coding اصل کار ما را انجام می‌دهد. با گرفتن پبام باینری شده و بلاک‌های مطلوب از توابعی که آن‌ها را تعریف کردیم، هر بیت پیام را در بیت آخر هر پیکسل می‌نویسد.

function codedPicture = coding(picture, message, mapset)

blockSize = 20;

threshold = 70;

codedPicture = picture;

[height, width] = size(picture);

roundedSize = [floor(height / blockSize) * blockSize, floor(width / blockSize) * blockSize];

messageLength = length(message);

binarizedMessage = message2binary(message, mapset);

availableBlocks = sortBlocks(picture, roundedSize, blockSize, threshold);

numOfAvailableBlocks = length(availableBlocks);

if numOfAvailableBlocks < messageLength

fprintf("You can only fit %d characters in this picture but your message has %d characters.\n", numOfAvailableBlocks, messageLength);

codedPicture = 1;

return

end

visualizeBlocks(picture, blockSize, threshold);

messageIndex = 1;

for i = 1:numOfAvailableBlocks

block = availableBlocks{i};

pixels = block('pixels');

position = block('position'); x = position(1); y = position(2);

for j = 1:blockSize

for k = 1:blockSize

if messageIndex > length(binarizedMessage)

break

end

pixel = pixels(j, k);

binarizedPixel = dec2bin(pixel, 8);

binarizedPixel(end) = binarizedMessage(messageIndex);

pixels(j, k) = bin2dec(binarizedPixel);

messageIndex = messageIndex + 1;

end

if messageIndex > length(binarizedMessage)

break

end

end

codedPicture(x : x + blockSize-1, y : y + blockSize-1) = pixels;

end

end

### Additional) Showing available blocks in photo

این بخش به صورت اضافه، بلاک‌هایی که در آن می‌توان پیام را مخفی کرد را در عکس دورشان را مستطیل قرمز کشیده و نشان می‌دهد.

function visualizeBlocks(picture, blockSize, threshold)

[height, width] = size(picture);

roundedSize = [floor(height / blockSize) * blockSize, floor(width / blockSize) * blockSize];

availableBlocks = sortBlocks(picture, roundedSize, blockSize, threshold);

figure, imshow(picture), title('Available Blocks');

hold on;

for i = 1:length(availableBlocks)

block = availableBlocks{i};

pos = block('position');

x = pos(2);

y = pos(1);

rectangle('Position', [x, y, blockSize, blockSize], 'EdgeColor', 'r', 'LineWidth', 1.5);

end

hold off;

end

### 1 - 3) Showing original picture and coded picture

figure('Position', [0 0 1000 400]);

plot1 = subplot(1,2,1);

imshow(picture);

title('Original Picture');

plot2 = subplot(1,2,2);

imshow(codedPicture);

title('Coded Picture');

### 1 - 4) Decoding the picture

در این بخش تصویری که می‌خواهیم آن را رمزگشایی کنیم را از بخش قبلی گرفته و با blockSize و threshold ای که به آن می‌دهیم، پیام را از تابع decoding که در ادامه توضیح آن داده می‌شود، خروجی می‌گیریم و نمایش می‌دهیم.

blockSize = 20;

threshold = 100;

message = decoding(codedPicture, mapset, blockSize, threshold);

fprintf('Hidden message is : "%s"', message);

Hidden message is : "signal;"

این تابع با گرفتن باینری هر کاراکتر، آن را در مپ‌ست پیدا می‌کند و کاراکتر آن را خروجی می‌دهد.

function character = getCharacter(binary, mapset)

for char = mapset

if char{2} == binary

character = char{1};

break;

end

end

end

تابع decoding با گرفتن تصویر، سایز بلاک‌ها، ترشهولد و مپ‌ست، پیام پنهان‌شده در عکس را خروجی می‌دهد. الگوریتم آن مشابه تابع coding هست. یعنی دوباره با استفاده از تابع sortBlocks، بلاک‌هایی که می‌توانیم در آن پیام مخفی کنیم را پیدا می‌کند و حالا این سری بیت آخر هر پیکسل را می‌خواند و آن را ذخیره می‌کند. هر 5 پیکسل را با توجه به مپستی که در بخش اول داشتیم، یک کاراکتر در نظر می‌گیرد و درنهایت تا جایی که به ; نرسیده است ادامه‌ می‌دهد و در نهایت پیام رمزگشایی‌شده را خروجی می‌دهد.

function message = decoding(codedPicture, mapset, blockSize, threshold)

[height, width] = size(codedPicture);

roundedSize = [floor(height / blockSize) * blockSize, floor(width / blockSize) * blockSize];

codedBlocks = sortBlocks(codedPicture, roundedSize, blockSize, threshold);

numOfcodedBlocks = length(codedBlocks);

message = '';

binarizedChar = '';

character = '';

for i = 1:numOfcodedBlocks

block = codedBlocks{i};

pixels = block('pixels');

for j = 1:blockSize

for k = 1:blockSize

pixel = pixels(j, k);

codedPixel = dec2bin(bitand(pixel, 1));

binarizedChar = [binarizedChar, codedPixel];

if length(binarizedChar) >= 5

character = getCharacter(binarizedChar, mapset);

message = [message, character];

binarizedChar = '';

if character == ';'

break

end

end

end

if character == ';'

break

end

end

if character == ';'

break

end

end

end

### 1 - 5 ) If noise is unintentionally added to the image, can we still decode it?

بستگی دارد که این نویز به کدام بخش عکس اضافه می‌شود. اگر به بلاک‌هایی که با توجه به ترشهولد و اندازه‌ی مورد نظر ما انتخاب شده بودند، اضافه شوند می‌توانند پیام را تغییر بدهند و آن را خراب کنند اما اگر این نویز به جاهایی که انتخاب نشده بودند اضافه شود تاثیری ندارد.

## Question 2

در این سوال هدف اصلی این است که بتوانیم رابطه‌ی واقعی دیتا‌هایی که داریم را به دست بیاوریم که به صورت     y=a0sinω0x+φ0 (درواقع متغیر‌های آن) را به دست آوریم.

clc, clearvars, close all;

### 2 - 1)

همان‌طور که در تصویر مشخص است، مقادیر مورد نظر با استفاده از اپلیکیشن curve fitter به دست آمده است.

### 2 - 2)

load("DataFit.mat");

minError = inf;

bestParameters = containers.Map;

tic;

for a0 = 0.01:0.01:1

for w0 = 0:pi/10:10*pi

for phi0 = 0:pi/100:2*pi

y_pred = a0 * sin(w0 * x + phi0);

error = sum((y - y_pred).^2);

if error < minError

minError = error;

bestParameters('a0') = a0;

bestParameters('w0') = w0;

bestParameters('phi0') = phi0;

end

end

end

end

toc;

Elapsed time is 23.148005 seconds.

fprintf('Best parameters: a0=%.4f, ω0=%.4f, φ0=%.4f\n', bestParameters('a0'), bestParameters('w0'), bestParameters('phi0'));

Best parameters: a0=0.5000, ω0=6.2832, φ0=0.5027

### 2 - 3)

minError = inf;

bestParameters = containers.Map;

tic;

for a0 = 0.1:0.1:1

for w0 = 0:pi:10*pi

for phi0 = 0:pi/10:2*pi

y_pred = a0 * sin(w0 * x + phi0);

error = sum((y - y_pred).^2);

if error < minError

minError = error;

bestParameters('a0') = a0;

bestParameters('w0') = w0;

bestParameters('phi0') = phi0;

end

end

end

end

minError = inf;

finalParameters = containers.Map;

range_a0 = max(bestParameters('a0')-0.005,0.01):0.01:min(bestParameters('a0')+0.005,1);

range_w0 = max(bestParameters('w0')-pi/20,0):pi/10:min(bestParameters('w0')+pi/20,10*pi);

range_phi0 = max(bestParameters('phi0')-pi/200,0):pi/100:min(bestParameters('phi0')+pi/200,2*pi);

for a0 = range_a0

for w0 = range_w0

for phi0 = range_phi0

y_pred = a0 * sin(w0 * x + phi0);

error = sum((y - y_pred).^2);

if error < minError

minError = error;

finalParameters('a0') = a0;

finalParameters('w0') = w0;

finalParameters('phi0') = phi0;

end

end

end

end

toc;

Elapsed time is 0.047429 seconds.

fprintf('Best parameters: a0=%.4f, ω0=%.4f, φ0=%.4f\n', finalParameters('a0'), finalParameters('w0'), finalParameters('phi0'));

Best parameters: a0=0.4950, ω0=6.1261, φ0=0.6440

### 2 - 4)

tic

mu = 1e-6;

tol = 1e-5;

z = [0.5; 6; 0.47];

while true

a = z(1);

omega = z(2);

phi = z(3);

grad_a = -2 * sum((y - a.*sin(omega.*x + phi)) .* sin(omega.*x + phi));

grad_omega = -2 * sum((y - a.*sin(omega.*x + phi)) .* a.*x.*cos(omega.*x + phi));

grad_phi = -2 * sum((y - a.*sin(omega.*x + phi)) .* a.*cos(omega.*x + phi));

gradient = [grad_a; grad_omega; grad_phi];

z_new = z - mu * gradient;

if norm(z_new - z) < tol || norm(gradient) < tol

break

end

z = z_new;

end

toc;

Elapsed time is 0.118924 seconds.

fprintf('Best parameters: a0=%.4f, ω0=%.4f, φ0=%.4f\n', z(1), z(2), z(3));

Best parameters: a0=0.4890, ω0=6.2841, φ0=0.5149

### 2 - 5)

mu = 1e-6;

tol = 1e-5;

Zs = [ [0.5; 2*pi; pi/4], [0.1; pi; pi], [1; 2; 1] ];

for z = Zs

fprintf('Initial Value: a0=%.4f, ω0=%.4f, φ0=%.4f\n', z(1), z(2), z(3));

while true

a = z(1);

omega = z(2);

phi = z(3);

grad_a = -2 * sum((y - a.*sin(omega.*x + phi)) .* sin(omega.*x + phi));

grad_omega = -2 * sum((y - a.*sin(omega.*x + phi)) .* a.*x.*cos(omega.*x + phi));

grad_phi = -2 * sum((y - a.*sin(omega.*x + phi)) .* a.*cos(omega.*x + phi));

gradient = [grad_a; grad_omega; grad_phi];

z_new = z - mu * gradient;

if norm(z_new - z) < tol || norm(gradient) < tol

break

end

z = z_new;

end

fprintf('Best parameters: a0=%.4f, ω0=%.4f, φ0=%.4f\n', z(1), z(2), z(3));

fprintf('----------------------------------------------------------------------------------------------------\n')

end

Initial Value: a0=0.5000, ω0=6.2832, φ0=0.7854

Best parameters: a0=0.4965, ω0=6.2605, φ0=0.6720

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Initial Value: a0=0.1000, ω0=3.1416, φ0=3.1416

Best parameters: a0=0.0118, ω0=3.1603, φ0=3.1418

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Initial Value: a0=1.0000, ω0=2.0000, φ0=1.0000

Best parameters: a0=0.0089, ω0=1.9680, φ0=1.0131

----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Question 3

clc, clearvars, close all;

### 3 - 1)

### 3 - 2)

### 3 - 3)

load('TrainedModel.mat');

dataset = readtable('diabetes-training.csv');

labels = dataset(:, end);

features = dataset(:, 1 : end-1);

predictions = TrainedModel.predictFcn(features);

accuracy = mean(predictions == labels).*100;

disp(accuracy);

label

_____

77.5

### 3 - 4)

dataset = readtable('diabetes-validation.csv');

labels = dataset(:, end);

features = dataset(:, 1 : end-1);

predictions = TrainedModel.predictFcn(features);

accuracy = mean(predictions == labels).*100;

disp(accuracy);

label

_____

78

## Part 4

clc, clearvars, close all;

t = linspace(-10, 10, 1000);

a = (t >= 0 & t < 1) .* t;

b = (t >= 0 & t < 1) .* (1 - t);

c = (t >= 0 & t <= 1);

signals = {'a', 'b', 'c'};

data = {a, b, c};

figure('Position',[0, 0 1000, 200]);

for z = 1:3

subplot(1, 3, z);

xlim([-1, 3]);

plot(t, data{z}, 'LineWidth', 1.5);

title(signals{z});

grid on;

xlim([-1, 2]);

ylim([-0.1,1.1])

end

figure('Position',[0, 0, 800, 400]);

idx = 1;

for z = 1:3

for j = 1:3

conv_result = conv(data{z}, data{j}, 'same') * (t(2) - t(1));

subplot(3, 3, idx);

plot(t, conv_result, 'LineWidth', 1.5);

title([signals{z}, ' * ', signals{j}]);

xlim([-0.5,3]);

ylim([-0.1, 1.1]);

grid on;

idx = idx + 1;

end

end

## Functions

function codedPicture = coding(picture, message, mapset)

blockSize = 20;

threshold = 70;

codedPicture = picture;

[height, width] = size(picture);

roundedSize = [floor(height / blockSize) * blockSize, floor(width / blockSize) * blockSize];

messageLength = length(message);

binarizedMessage = message2binary(message, mapset);

availableBlocks = sortBlocks(picture, roundedSize, blockSize, threshold);

numOfAvailableBlocks = length(availableBlocks);

if numOfAvailableBlocks < messageLength

fprintf("You can only fit %d characters in this picture but your message has %d characters.\n", numOfAvailableBlocks, messageLength);

codedPicture = 1;

return

end

visualizeBlocks(picture, blockSize, threshold);

messageIndex = 1;

for i = 1:numOfAvailableBlocks

block = availableBlocks{i};

pixels = block('pixels');

position = block('position'); x = position(1); y = position(2);

for j = 1:blockSize

for k = 1:blockSize

if messageIndex > length(binarizedMessage)

break

end

pixel = pixels(j, k);

binarizedPixel = dec2bin(pixel, 8);

binarizedPixel(end) = binarizedMessage(messageIndex);

pixels(j, k) = bin2dec(binarizedPixel);

messageIndex = messageIndex + 1;

end

if messageIndex > length(binarizedMessage)

break

end

end

codedPicture(x : x + blockSize-1, y : y + blockSize-1) = pixels;

end

end

function binarizedMessage = message2binary(message, mapset)

binarizedMessage = '';

for charInMessage = message

found = false;

for charInMapSet = mapset

if charInMessage == charInMapSet{1};

binarizedMessage = [binarizedMessage, charInMapSet{2}];

found = true;

break;

end

end

if ~found

fprintf('Character "%c" not found in mapset. Skipping...\n', charInMessage);

end

end

end

function message = decoding(codedPicture, mapset, blockSize, threshold)

[height, width] = size(codedPicture);

roundedSize = [floor(height / blockSize) * blockSize, floor(width / blockSize) * blockSize];

codedBlocks = sortBlocks(codedPicture, roundedSize, blockSize, threshold);

numOfcodedBlocks = length(codedBlocks);

message = '';

binarizedChar = '';

character = '';

for i = 1:numOfcodedBlocks

block = codedBlocks{i};

pixels = block('pixels');

for j = 1:blockSize

for k = 1:blockSize

pixel = pixels(j, k);

codedPixel = dec2bin(bitand(pixel, 1));

binarizedChar = [binarizedChar, codedPixel];

if length(binarizedChar) >= 5

character = getCharacter(binarizedChar, mapset);

message = [message, character];

binarizedChar = '';

if character == ';'

break

end

end

end

if character == ';'

break

end

end

if character == ';'

break

end

end

end

function availableBlocks = sortBlocks(picture, roundedSize, blockSize, threshold)

blocks = {}; availableBlocks = {};

for i = 1:blockSize:roundedSize(1)

for j = 1:blockSize:roundedSize(2)

pixels = picture(i:i + blockSize-1, j:j + blockSize-1);

blockWithoutLSB = bitand(pixels, 254);

contrast = max(blockWithoutLSB(:)) - min(blockWithoutLSB(:));

block = containers.Map();

block('pixels') = pixels;

block('contrast') = contrast;

block('position') = [i, j];

if (contrast > threshold)

availableBlocks{end+1} = block;

end

blocks{end+1} = block;

end

end

contrasts = cellfun(@(block) block('contrast'), availableBlocks);

[~, sortedIndices] = sort(contrasts, 'descend');

availableBlocks = availableBlocks(sortedIndices);

end

function character = getCharacter(binary, mapset)

for char = mapset

if char{2} == binary

character = char{1};

break;

end

end

end

function visualizeBlocks(picture, blockSize, threshold)

[height, width] = size(picture);

roundedSize = [floor(height / blockSize) * blockSize, floor(width / blockSize) * blockSize];

availableBlocks = sortBlocks(picture, roundedSize, blockSize, threshold);

figure, imshow(picture), title('Available Blocks');

hold on;

for i = 1:length(availableBlocks)

block = availableBlocks{i};

pos = block('position');

x = pos(2);

y = pos(1);

rectangle('Position', [x, y, blockSize, blockSize], 'EdgeColor', 'r', 'LineWidth', 1.5);

end

hold off;

end